蕉环审〔2021〕13号

关于梅州市君子红建材有限公司一般固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用项目

环境影响报告表的批复

梅州市君子红建材有限公司：

你单位报来的《梅州市君子红建材有限公司一般固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用项目环境影响报告表》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 梅州市君子红建材有限公司一般固体废物减量化、资源化、无害化处理和综合利用项目位于梅州市蕉岭县新铺镇油坑村下官小组下排山塘肚里，中心地理坐标为：北纬24.5282°，东经116.1666°。该项目采用新型环保竖窑，将煤矸石和烘干的一般污泥配比混合后进行煅烧，出窑分装产品为水泥辅充材料。项目建成后年处理30万吨一般污泥，年产 25 万吨水泥辅充材料。项目占地面积约13320平方米，建筑面积11320平方米，总投资1000万元，其中环保投资150万元。

项目投资代码：2103-441427-04-01-140313。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施，通过采取设置雾炮机、运输加盖篷布、定时洒水、加强绿化等有效措施，确保物料运输、装卸、堆放等过程产生的颗粒物经处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求后排放；烘干废气经废气处理系统（除尘、除臭、脱硫、脱氮）有效处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值要求后经30m高排气筒排放；贮存间废气恶臭气体采取封闭厂房+除尘除臭设备等有效处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求后经15m高排气筒空排放。

（二）严格落实噪声污染防治措施，优化厂区布局，选用低噪声设备、运行时加强设备维护保养等有效的降噪减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》((GB12348—2008)2类标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施，确保车辆清洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理至《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作标准后回用于厂区周边林地灌溉，不外排。

（四）按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》有关规定，严格落实一般固体废物的来源管控、台账管理、分类处置和综合利用措施。该项目除尘器收集的粉尘和沉淀池沉渣作为原材料回用于生产。生活垃圾交由环卫部门清运处理。

（五）污染物排放总量按《报告表》建议指标控制。二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在3.37吨/年、12.66吨/年。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

梅州市生态环境局

2021年5月31日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局蕉岭分局相关股室、 中正绿能环保科技（深圳）有限

公司。

梅州市生态环境局                             2021年5月31日印发