前   言

根据国家、省、市环境监测方案的要求，2025年6月梅州市蕉岭生态环境监测站开展我县环境空气质量、地表水环境质量、饮用水环境质量等监测工作，并对监测数据进行综合分析评价，在此基础上编制本月报，为我县环境管理和保护提供技术支持。

本月报报告单位为梅州市蕉岭生态环境监测站。本月报旨在使政府和有关部门能够及时了解我县环境质量状况，并针对存在环境问题，采取相应防治措施，促进我县环境保护工作，推进我县生态文明建设。

目     录

【 一、环境质量概况 】	1

【 二、空气环境 】	2

（一）县域环境空气质量状况	2

（二）农村环境空气质量状况	7

【 三、降水 】	8

【 四、水环境 】	9

（一）广东省地表水环境功能区划水质状况	9

（二）跨界断面水质状况	11

（三）国（省）考（控）断面水质状况	13

（四）城市饮用水源水质状况	14

（五）重点水库水质状况	14

（六）城区河流断面水质状况	14

（七）石窟河一级支流水质状况	15

（八）农村饮用水水源地水质状况	16

【五、各乡镇环境质量状况】	17

水环境质量状况	17

# 【 一、环境质量概况 】

2025年6月全县环境质量总体保持良好水平。空气质量达标天数比例（优良率）为100%，与去年同期持平。本月降水pH均值为6.41，高于酸雨临界值（pH＜5.6）。县城区饮用水源地（黄竹坪-龙潭水库）水质良好，达标率为100%。全县7个主要河段石窟河（园丰大桥、长兴电站、长潭水库、长潭、三圳、新铺、新铺-白渡沙坪），溪峰河（溪峰河出口）、跨界河流柚树河（犁壁滩）、乐干河（福塔大桥）、松源河（园潭）、象洞溪（羊角电站）以及多宝水库共13个监测断面中有8个断面水质达到水环境功能区类别，达标率为61.5%。全县各镇共20个监测断面水质达标率为55%。

# 【 二、空气环境 】

## （一）县域环境空气质量状况

- 总体情况

2025年6月，蕉岭县城区SO2、NO2、CO、O3-8h、PM10、PM2.5六项污染物日评价浓度均达到优良标准。空气质量达标天数比例（优良率）为100%，与去年同期持平。空气质量优天数28天，比去年同期减少1天；良2天，比去年同期增加2天。

6月份SO2平均浓度为8μg/m3，环比5月份下降2μg/m3；NO2平均浓度为13μg/m3，环比5月份下降5μg/m3；PM10平均浓度为26μg/m3，环比5月份下降5μg/m3；PM2.5平均浓度为13μg/m3，环比5月份下降4μg/m3；O3-8h评价浓度为99μg/m3，环比5月份下降7μg/m3；CO评价浓度为0.7mg/m3，环比5月份持平。6月份空气质量综合指数1.99，环比5月份下降0.38，比去年同期上升0.30。6月份蕉岭空气质量综合指数在全市各区县8个空气监测点位中排名第7名。

表2-1：蕉岭县2025年6月份空气监测数据汇总表

| 单位：μg/m3(除CO外) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | PM2.5 | O3-8H | AQI | 首要污染物 |
| 2025/6/1 | 5 | 13 | 18 | 0.5 | 9 | 63 | 32 | — |
| 2025/6/2 | 5 | 13 | 21 | 0.5 | 13 | 58 | 29 | — |
| 2025/6/3 | 8 | 12 | 15 | 0.7 | 6 | 42 | 21 | — |
| 2025/6/4 | 8 | 14 | 25 | 0.7 | 12 | 60 | 30 | — |
| 2025/6/5 | 9 | 18 | 33 | 0.6 | 16 | 90 | 45 | — |
| 2025/6/6 | 6 | 13 | 36 | 0.6 | 24 | 100 | 50 | — |
| 2025/6/7 | 8 | 17 | 46 | 0.6 | 29 | 103 | 53 | 臭氧8小时 |
| 2025/6/8 | 7 | 19 | 43 | 0.6 | 25 | 99 | 50 | — |
| 2025/6/9 | 17 | 15 | 34 | 0.5 | 19 | 93 | 47 | — |
| 2025/6/10 | 19 | 11 | 26 | 0.5 | 13 | 103 | 53 | 臭氧8小时 |
| 2025/6/11 | 5 | 8 | 20 | 0.4 | 9 | 60 | 30 | — |
| 2025/6/12 | 8 | 10 | 23 | 0.4 | 10 | 62 | 31 | — |
| 2025/6/13 | 7 | 13 | 26 | 0.5 | 12 | 58 | 29 | — |
| 2025/6/14 | 6 | 10 | 22 | 0.4 | 9 | 45 | 23 | — |
| 2025/6/15 | 4 | 8 | 15 | 0.4 | 7 | 37 | 19 | — |
| 2025/6/16 | 8 | 13 | 21 | 0.4 | 10 | 54 | 27 | — |
| 2025/6/17 | 6 | 12 | 15 | 0.4 | 6 | 27 | 15 | — |
| 2025/6/18 | 7 | 14 | 30 | 0.5 | 12 | 42 | 30 | — |
| 2025/6/19 | 9 | 15 | 31 | 0.5 | 14 | 35 | 31 | — |
| 2025/6/20 | 6 | 11 | 18 | 0.4 | 6 | 42 | 21 | — |
| 2025/6/21 | 6 | 13 | 18 | 0.4 | 8 | 40 | 20 | — |
| 2025/6/22 | 7 | 11 | 28 | 0.5 | 13 | 46 | 28 | — |
| 2025/6/23 | 6 | 12 | 24 | 0.5 | 12 | 59 | 30 | — |
| 2025/6/24 | 9 | 14 | 27 | 0.5 | 16 | 81 | 41 | — |
| 2025/6/25 | 8 | 14 | 31 | 0.5 | 20 | 96 | 48 | — |
| 2025/6/26 | 9 | 13 | 26 | 0.4 | 10 | 51 | 26 | — |
| 2025/6/27 | 7 | 12 | 23 | 0.5 | 13 | 69 | 35 | — |
| 2025/6/28 | 10 | 15 | 25 | 0.5 | 13 | 60 | 30 | — |
| 2025/6/29 | 10 | 15 | 29 | 0.4 | 11 | 52 | 29 | — |
| 2025/6/30 | 10 | 11 | 27 | 0.4 | 11 | 58 | 29 | — |
| 月评价值 | 8 | 13 | 26 | 0.7 | 13 | 99 | — | — |

表2-2：  1-12月份蕉岭县城区环境空气质量汇总表

| 月份 | 达标天数比例（%） | 二氧 化硫(SO2) | 二氧 化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧 化碳 (CO) | 细颗粒物(PM2.5) | 臭氧八小时 (O3-8H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 9 | 29 | 53 | 0.9 | 27 | 118 |
| 2 | 100 | 5 | 13 | 28 | 0.9 | 17 | 89 |
| 3 | 93.5 | 11 | 22 | 35 | 0.8 | 18 | 150 |
| 4 | 100 | 11 | 23 | 40 | 0.8 | 21 | 119 |
| 5 | 100 | 10 | 18 | 31 | 0.7 | 17 | 106 |
| 6 | 100 | 8 | 13 | 26 | 0.7 | 13 | 99 |
| 平均值 | 98.9 | 9 | 20 | 38 | 0.8 | 19 | 118 |
| 备注： | CO浓度单位为mg/m3，其他所有浓度单位均为ug/m3。1-6月份优128天，良49天，轻度污染2天。 |  |  |  |  |  |  |

2-1：  空气污染物曲线图

优良：SO2≤150，NO2≤80,PM10≤150

单位：微克/立方米

2-2：空气污染物曲线图

优良：CO≤4，PM2.5≤75, O3≤160

单位：微克/立方米

（CO：毫克/立方米）

## （二）农村环境空气质量状况

今年第二季度，农村环境质量采样点3个（东山村、石寨村，龙安村），SO2、NO2、CO、O3-8h、PM10、PM2.5六项污染物季度评价浓度均达到《环境空气质量标准》二级标准。

表2-3                        2025年农村环境质量空气监测情况  （单位：mg/m3 )

| 月份 | 东山村 |  |  |  |  |  | 石寨村 |  |  |  |  |  | 龙安村 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 | CO | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 | CO | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3 | CO |
| 第一季度 | 0.009 | 0.032 | 0.043 | 0.027 | 0.033 | 0.44 | 0.016 | 0.020 | 0.033 | 0.017 | 0.035 | 0.58 | 0.008 | 0.033 | 0.044 | 0.028 | 0.034 | 0.68 |
| 第二季度 | 0.010 | 0.034 | 0.042 | 0.026 | 0.037 | 0.50 | 0.016 | 0.026 | 0.036 | 0.018 | 0.034 | 0.58 | 0.008 | 0.033 | 0.042 | 0.026 | 0.037 | 0.68 |
| 第三季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四季度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 数据均由市站反馈提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 【 三、降水 】

今年6月份共采集降水样品15个，采水量为212.9mm，降水pH在6.20～6.68之间，降水pH均值为6.41（酸雨临界值pH<5.6）。详见表3-1、表3-2。

表3-1            2025年6月份蕉岭县城区降水质量表

| # 时间 | # pH范围 | # 月均值 | # 酸雨频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2025年6月 | # 6.20～6.68 | # 6.41 | # 0 |

表3-2            2025年 1-12月份蕉岭县城区降水汇总

| # 月份 | # 1月 | # 2月 | # 3月 | # 4月 | # 5月 | # 6月 | # 7月 | # 8月 | # 9月 | # 10月 | # 11月 | # 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # pH范围 | # 6.24～6.41 | # 6.11～6.48 | # 6.20～6.43 | # 6.12～6.48 | # 6.22～6.94 | # 6.20～6.68 |  |  |  |  |  |  |
| # 月均值 | # 6.33 | # 6.27 | # 6.34 | # 6.30 | # 6.46 | # 6.41 |  |  |  |  |  |  |
| # 酸雨频率 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |  |  |  |  |  |

# 【 四、水环境 】

- 广东省地表水环境功能区划水质状况

今年6月，我县10个地表水环境功能区划断面，经监测结果表明，除乌土下墩、园潭（市考断面）2个断面水质未能达到目标水质的要求，主要超标污染物为氨氮、总磷；其余8个断面均能达到目标水质要求，10个监测断面水质达标率为80%。10个监测断面中水质为Ⅱ类的断面6个，分别是长潭（省考断面、生态功能区）、新铺（白渡沙坪—省控断面）、犁壁滩、大坪头、高思出水口、大治桥；水质为Ⅲ类的断面4个，分别是三圳（省考断面、生态功能区）、乌土下墩、园潭（市考断面）和溪峰河。详见表4-1。

表4-1 ：              2025年 1-12月份广东省地表水环境功能区划水质监测汇总

| 序号 | 流域 名称 | 监测 断面 | 目标 水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 石窟河 | 长潭（省考） | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 石窟河 | 三圳（省考） | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 石窟河 | 新铺（白渡沙坪—省考） | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 路亭水 | 乌土下墩 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 柚树河 | 犁壁滩 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 隆文水 | 大坪头 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高思水 | 高思出水口 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 松源水 | 园潭（市考） | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 溪峰水 | 大治桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 溪峰水 | 溪峰河 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、长潭、三圳、新铺（白渡沙坪—省控）3个断面数据由市站反馈提供； 2、园潭（市考）断面数据由梅县站提供； 3、乌土下墩、高思出水口、大治桥3个断面委托广东朴华检测技术有限公司采样分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 跨界断面水质状况

今年6月，我县11个跨界（县）断面经监测结果表明，除园潭（市考断面—与梅县松源河交界点）、福塔大桥（与武平县岩前交界处）2个断面未能达到目标水质，其他9个断面均能达到目标水质要求，断面水质主要超标污染物为氨氮、总磷。按水功能区划评价，11个监测断面水质达标率为81.8%，与5月份相比水质达标率下降。其中水质为Ⅱ类的断面7个，分别是园丰大桥（长潭水库进水口）、羊角电站（多宝水库进水口）、太山村与洋山村交界点（与武平县太山村交界处）、光彩村与尚田村交界点（与武平县交界处）、曹地村与岭背村交界点（与武平县交界处）、新铺（白渡沙坪—省控断面）、犁壁滩（与平远交界处）；水质为Ⅲ类的断面3个，分别是洋山村与保安村交界点（洋山村与上杭交界处）、保安村与石寨村交界点（上杭与石寨村交界处）、园潭（市考断面—与梅县松源河交界点）；水质为Ⅳ类的断面1个，是福塔大桥（与武平县岩前交界处）。详见表4-2。

表4-2 ：                        2025年1-12月份蕉岭跨界断面水质监测汇总

| 序号 | 流域名称/湖库名称 | 监测断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 长潭水库 | 园丰大桥 | 年均值Ⅲ类 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多宝水库 | 羊角电站 | 年均值Ⅲ类 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 载田河 | 太山村与洋山村交界点 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洋山村与保安村交界点 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 保安村与石寨村交界点 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 石寨河 | 光彩村与尚田村交界点 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 曹地村与岭背村交界点 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 松源河 | 园潭（市考断面） | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 石窟河 | 新铺（白渡沙坪—省控断面） | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 柚树河 | 犁壁滩 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 乐干河 | 福塔大桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅴ | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1、园丰大桥、羊角电站、新铺（白渡沙坪—省控断面）3个断面由市站提供数据； 2、园潭（市考断面）由梅县站提供数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （三）国（省）考断面水质状况

今年6月，我县6个国考、省考断面，经监测结果表明：龙潭水库（省考、水功能区）、长潭水库（坝头-省考、水功能区）、长潭（生态考核、省考）、新铺（白渡沙坪-省考）4个断面水质监测结果均为Ⅱ类，三圳（生态考核、省考）断面水质监测结果为Ⅲ类，均达到目标水质Ⅱ类、Ⅲ类要求；国考新铺1个断面水质监测结果为Ⅲ类，未能达到目标水质要求，主要超标污染物为溶解氧；与5月份相比，国考新铺、龙潭水库（省考、水功能区）、长潭水库（坝头-省考、水功能区）、长潭（生态考核、省考）4个断面水质均保持稳定达标；三圳（生态考核、省考）1个断面水质变差；新铺（白渡沙坪-省考）1个断面水质变好。详见表4-3。

表4-3 ：2025年1-12月份国考、省考断面水质监测汇总

| 序号 | 河流（湖库）/乡镇名称 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 新铺 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 龙潭水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 长潭水库 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 长潭 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三圳 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新铺（白渡沙坪） | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 新铺、长潭水库、长潭、三圳、新铺（白渡沙坪）5个断面数据均由市站反馈提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （四）城市饮用水源水质状况

今年6月，我县城市饮用水源地（黄竹坪-龙潭水库）水质监测结果为Ⅱ类，达到目标水质要求。与5月份相比，黄竹坪-龙潭水库水质保持稳定达标。详见表4-4。

表4-4 ：   2025年1-12月份城市饮用水源地水质监测汇总

| 序号 | 河流（湖库）/乡镇名称 | 监测断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 黄竹坪- 龙潭水库 | 库心 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |

## （五）重点水库水质状况

今年6月，我县重点水库多宝水库水质监测结果为Ⅲ类，未达到目标水质要求，主要污染物为总磷。与5月份相比，多宝水库水质保持稳定。详见表4-5。

表4-5：     2025年1-12月份重点水库水质监测汇总

| 序号 | 水库 名称 | 监测 断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 多宝水库 | 坝头 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |

## （六）城区河流断面水质状况

今年6月，我县2个城区河流水质断面经监测结果表明：环东河断面水质为Ⅴ类，未能达到目标水质要求，主要污染物为氨氮、总磷；溪峰河断面水质为Ⅲ类，达到目标水质要求。与5月份相比，环东河断面水质变好；溪峰河断面水质变差。详见表4-6。

表4-6：        2025年1-12月份城区河流断面水质监测汇总

| 序号 | 区域名称 | 监测断面 | 目标水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 蕉城区 | 环东河 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 溪峰河 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 环东河监测项目溶解氧、氨氮的浓度低于黑臭水体判定范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （七）石窟河（蕉岭）一级支流水质状况

今年6月，我县石窟河（蕉岭）一级支流监测断面6个，经监测结果表明：园丰大桥、差干河、高陂桥、犁壁滩4个断面水质均为Ⅱ类；象岭桥、溪峰河2个断面水质均为Ⅲ类。与5月份相比，园丰大桥、差干河、高陂桥、犁壁滩4个断面水质保持稳定；溪峰河、象岭桥2个断面水质变差。详见表4-7。

表4-7： 2025年 1-12月份石窟河（蕉岭）一级支流水质监测汇总

| 序号 | 流域 名称 | 监测 断面 | 平均水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 石窟河 | 园丰大桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 差干河 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高陂桥 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 溪峰河 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 犁壁滩 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 象岭桥 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |  |  |  |

## （八）农村饮用水水源地水质状况

今年第二季度，我县9个农村饮用水水源地中：新铺镇、文福军坑水库、新铺彭坑水库、水口水库、隔子水库、百丈礤水库、南磜桂花树山坑水7个断面水质监测结果均为Ⅱ类，广福冷水坑水库断面水质监测结果为Ⅲ类，蓝坊大山尾山坑水断面水质监测结果为Ⅰ类，均达到目标水质Ⅲ类的要求，9个农村饮用水水源地水质优良率100%。详见表4-8。

表4-8 ：       2025年农村饮用水源地水质监测汇总

| 序号 | 监测断面 | 平均 水质 | 水质情况（水质类别） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 1 | 新铺镇 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 2 | 文福军坑水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 3 | 广福冷水坑水库（千吨万人） | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |  |  |
| 4 | 新铺彭坑水库 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 5 | 水口水库（千吨万人） | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 6 | 隔子水库（千吨万人） | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |
| 7 | 百丈礤水库 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |  |  |
| 8 | 蓝坊大山尾山坑水 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |  |
| 9 | 南磜桂花树山坑水 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |  |

# 【五、各乡镇环境质量状况】

## （一）水环境质量状况

2025年6月，全县8个镇20个水质断面监测结果：九岭电排（三圳镇）、犁壁滩、福头、公墓山、白渡沙坪（新铺镇）、沙尾出水口（长潭镇）、大治桥、高思出水口（蓝坊镇）、滑子坑（南磜镇）9个断面均达到目标水质要求，其他11个断面水质均未能达到目标水质要求。其中蕉城镇3个监测断面水质在Ⅳ～劣Ⅴ类之间；三圳镇2个监测断面水质在Ⅲ～Ⅳ类之间；新铺镇5个监测断面水质在Ⅱ～Ⅲ类之间；长潭镇3个监测断面水质在Ⅲ～Ⅴ类之间；蓝坊镇2个监测断面水质均为Ⅱ类；南磜镇3个监测断面水质在Ⅱ～Ⅴ类之间；文福镇1个监测断面水质为Ⅲ类；广福镇1个监测断面水质为劣Ⅴ类。与5月份相比水质变差的断面有4个，分别是五杠楼（三圳镇）、沙尾出水口（长潭镇）、松源镇园潭（南磜镇）、福塔大桥（广福镇）。详见表5-1。

5-1:2025年5～6月份蕉岭县各镇水环境质量监测情况

| 序号 | 镇 | 监测点位 | 目标水质 | 2025年5月份 监测结果 |  | 2025年6月份 监测结果 |  | 变化 趋势 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水质 | 超标项目 | 水质 | 超标项目 |  |  |
| 1 | 蕉城镇 | 谷仓电排后50米 | Ⅲ | Ⅳ | 总磷 | Ⅳ | 化学需氧量、氨氮、总磷 | 稳定 | 否 |
| 2 |  | 杨屋坝出口 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 总磷 | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷 | 稳定 | 否 |
| 3 |  | 老阿山桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷 | 劣Ⅴ | 氨氮、总磷 | 稳定 | 否 |
| 4 | 三圳镇 | 五杠楼 | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 变差 | 否 |
| 5 |  | 九岭电排 | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | — | 稳定 | 是 |
| 6 | 新铺镇 | 犁壁滩 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | — | 稳定 | 是 |
| 7 |  | 福头 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | — | 稳定 | 是 |
| 8 |  | 公墓山 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | — | 稳定 | 是 |
| 9 |  | 石峰径 | Ⅱ | Ⅲ | 化学需氧量、总磷 | Ⅲ | 高锰酸盐指数、总磷 | 稳定 | 否 |
| 10 |  | 白渡沙坪 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | — | 稳定 | 是 |
| 11 | 长潭镇 | 堑垣出水口 | Ⅲ | Ⅴ | 化学需氧量 | Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量 | 稳定 | 否 |
| 12 |  | 沙尾出水口 | Ⅲ | Ⅱ | — | Ⅲ | — | 变差 | 是 |
| 13 |  | 杞林电排 | Ⅲ | Ⅳ | 高锰酸盐指数、总磷 | Ⅳ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷 | 稳定 | 否 |
| 14 | 蓝坊镇 | 大治桥 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | — | 稳定 | 是 |
| 15 |  | 高思出水口 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | — | 稳定 | 是 |
| 16 | 南磜镇 | 松源镇园潭 | Ⅱ | Ⅳ | 化学需氧量、氨氮、总磷 | Ⅴ | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 变差 | 否 |
| 17 |  | 镇山亭 | Ⅱ | Ⅲ | 总磷 | Ⅲ | 总磷 | 稳定 | 否 |
| 18 |  | 滑子坑 | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅱ | — | 稳定 | 是 |
| 19 | 文福镇 | 乌土村下墩 | Ⅱ | Ⅳ | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | Ⅲ | 总磷 | 变好 | 否 |
| 20 | 广福镇 | 福塔大桥 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮、总磷 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷 | 变差 | 否 |
| 备注 | 1、监测项目：pH值、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷； 2、执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）； 3、监测单位：广东朴华检测技术有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

蕉岭县各镇水和空气监测断面点位图

▲水质监测断面        ●空气监测点位