蕉环审〔2020〕10号

关于蕉岭县新铺北坑石场（扩建）项目

环境影响报告表的批复

蕉岭县新铺北坑石场：

你单位报来的《蕉岭县新铺北坑石场（扩建）项目环境影响报告表》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 蕉岭县新铺北坑石场（扩建）项目位于蕉岭县新铺镇潘田木棉坑，中心地理坐标为：北纬24.5560°，东经116.1514°。蕉岭县新铺北坑石场开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为地下开采，2009年10月通过蕉岭县环境保护局环评审批（蕉环审[2009]38号）, 2009年12月通过建设项目竣工环保设施验收（蕉环审[2009]50号）。现因矿区范围调整进行扩建，扩建后生产规模为年产24万吨石灰石，矿区面积为 0.131km2，矿区范围由 5 个拐点坐标圈定，开采标高为130 米至-25 米。项目总投资280万元，其中环保投资45万元。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）采取洒水、运输车辆覆盖篷布、矿区和厂区运输道路水泥硬底化、安装全自动工程洗轮机等有效措施减少运输过程中的道路扬尘。钻孔、爆破工序采取湿式钻孔、水炮泥爆破的方式，并通过加强矿区通风等措施减少开采过程产生的废气。颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）选用低噪声设备、合理布局、运行时加强设备维护保养等，确保厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（三）矿井涌水经沉淀池处理后部分回用于生产、绿化，剩余部分排入北坑水库，排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。运输车辆清洗废水经排水沟汇入沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经三级化粪池处理至达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后回用于厂区绿化，不外排。

（四）废石和污泥回填矿井；废机油、废润滑油部分回用于矿山机械设备润滑，不能回用的收集后危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理；生活垃圾交环卫部门清运处理。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

梅州市生态环境局蕉岭分局（代章）

2020年6月15日

公开方式：主动公开

抄送：监察分局、监测站、总量办、江西悦成环保技术服务有限公司。

梅州市生态环境局蕉岭分局办公室               2020年6月15日印发