蕉环审〔2020〕23号

关于蕉岭润兴生态屠宰场转型升级迁建项目

环境影响报告书的批复

蕉岭润兴生态食品有限公司：

你公司报来的《蕉岭润兴生态屠宰场转型升级迁建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、蕉岭润兴生态屠宰场转型升级迁建项目位于蕉岭县文福镇澄西坑羊子殿，中心地理坐标为：北纬24.7205°，东经116.1671°。该公司原年屠宰生猪8万头项目位于蕉岭县蕉城镇湖谷村，已办理环评审批手续和申领国家排污许可证，现拟迁建至蕉岭县文福镇澄西坑羊子殿，主要建设内容包括：生猪、牛羊、鸡鸭鹅屠宰区、待宰区、急宰区、隔离区、配套设备房、办公区及生活区、低温生产车间、肉品质量检验室、污水处理站、兽医办公室、速冻肉库、缓冲区、储藏冷库，项目建成后生产规模为年屠宰生猪18万头、牛1万头、羊3650头、禽类36.5万只。项目占地面积为15677.42平方米，建筑面积为13000平方米，项目总投资3551.6万元，其中环保投资305.5万元。

项目投资代码：2020-441427-13-03-029186。

二、根据报告书的评价结论，在项目按照报告书中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。营运期大气污染物主要为待宰车间臭气、屠宰车间臭气、污水处理站臭气和食堂油烟废气。待宰车间、屠宰车间臭气通过加强车间通风，定期喷洒生物除臭剂等措施减少恶臭气体排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准限值；污水处理站臭气采取密闭（加盖）、定期安排喷洒除臭剂措施，恶臭气体收集后经过生物除臭塔处理后经15米高排气筒排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值。食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟专用烟道引至建筑楼顶达标排放，排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型标准。

（二）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区布局，选用低噪声设备，采取有效的降噪减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》((GB12348—2008)2类标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。项目营运期的废水主要包括生活污水、屠宰废水和车辆清洗废水。综合废水经自建污水处理站处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家标准《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3一级排放标准较严者后，部分经排污管道引至项目东面550米处蕉岭县文福镇红星石崖下石场附近排入淡定水，部分再经中水回用设施处理达到国家标准《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1洗涤用水标准及国家标准《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准较严者后回用于车间、车辆清洗用水、林地灌用水。

项目需在污水处理站旁边设置一座容积为1500m3的事故应急水池，用来储存污水处理站发生故障时不能及时处理的废水。

（四）严格落实固体废物分类处理和综合利用措施。项目固体废物主要来源于待宰车间粪便、屠宰车间废弃物、污水处理站污泥和员工产生的生活垃圾。待宰车间粪便统一收集后交由资源回收利用公司综合利用制成有机肥料；屠宰废弃物分类收集后交由环卫部门定期清运处理或交由资源回收利用公司综合利用；污水处理站污泥经压滤机脱水处理、统一收集后定期交由资源回收利用公司综合利用，制作有机肥料；生活垃圾交由环卫部门清运处理，并对垃圾堆放点进行定期的清洁消毒。病死禽畜应及时委托蕉岭县益民农业资源再利用处理厂清运处理。

（五）污染物排放总量按《报告书》建议指标控制。化学需氧量、氨氮排放总量分别控制在6.346吨/年、0.907吨/年。

三、报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好项目竣工环境保护验收工作。

梅州市生态环境局

2020年12月9日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局蕉岭分局相关股室、 广州环科宝环境咨询服务有限公司      。

梅州市生态环境局                             2020年12月9日印发