蕉环审〔2021〕3号

关于蕉岭县残联康复医院扩建项目

环境影响报告表的批复

蕉岭县残联康复医院：

你单位报来的《蕉岭县残联康复医院扩建项目环境影响报告表

》及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

蕉岭县残联康复医院扩建项目位于蕉岭县蕉城镇湖谷村，中心地理坐标为：北纬24. 6416°，东经116. 1652°。该院原为蕉岭县残疾人综合服务机构，有环评审批手续。为适应新形势发展需要拟进行升级改造，设置康复医学科和精神卫生科两大科室，病床数由200张增加到299张。改造后医院占地面积为11175.5平方米，建筑面积为13000平方米，项目总投资500万元，其中环保投资57万元。

项目投资代码：2020-441427-84-03-107933

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）生活污水经三级化粪池预处理、餐饮含油废水经隔油池处理后与医疗废水经管道进入自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理排放标准及蕉城污水处理厂的设计进水水质两者的严值后，进入蕉城污水处理厂集中处理达标后排放。

（二）污水处理设施运行过程产生的恶臭气体采用“负离子净化+紫外线消毒”工艺处理至达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中浓度限值后经排气管道引向地面排放；厨房油烟经油烟净化器处理至达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度后引至专用烟道排放；汽车尾气采取合理规划停车场和加强绿化等措施，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值；垃圾存放点的恶臭采取及时清运、安排工作人员定期清洗消毒、合理种植绿化等措施处理。

（三）选用低噪声设备、合理布局、运行时加强设备维护保养等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准要求。

（四）妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。废弃药品收集后交由供应厂家回收处理；医疗废物、污泥（干基）、检验室废水等危险废物分类收集后暂存于暂存间内，定期交有资质公司处置；一般生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。

（五）项目须设置有效容量不低于90m3的事故应急池。制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全的环境事故应急体系，确保环境安全。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

梅州市生态环境局

2021年3月17日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市生态环境局蕉岭分局相关股室、 山东省鼎深环保科技有限公司。

梅州市生态环境局                             2021年3月17日印发