蕉环审〔2019〕9号

关于蕉岭县文福贵发建材石粉厂扩建项目

环境影响报告表的批复

蕉岭县文福贵发建材石粉厂：

你单位报来的《蕉岭县文福贵发建材石粉厂扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，现批复如下：

- 蕉岭县文福贵发建材石粉厂扩建项目位于蕉岭县文福镇分水坳，地理坐标为：北纬24. 7932°，东经116. 1828°。该厂年产1万吨重钙粉项目于2008年1月通过环评审批（蕉环建函[2008]1号）,现拟在原有项目基础上进行扩建“年产1万吨425目重钙粉项目”，扩建后全厂年产重钙粉2万吨。该项目总投资200万元，其中环保投资15万元。。

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）必须采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等有效措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘排放。厂区主干道必须水泥硬底化，破碎工序必须设置喷淋装置减少无组织粉尘的产生、排放，粉磨工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放。排放标准为《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准和第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）优化厂区布局，选用低噪声设备，对破碎机等高噪声源设备采取有效的降噪减震措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准要求。

（三）露天雨水经沉淀池处理后回用于厂区洒水，不外排。生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后全部回用于灌溉，不外排。

（四）妥善处理各类固体废物，防止造成二次污染。收集的粉尘、沉渣、废包装材料外售综合利用，生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。

三、报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号）要求，做好环境保护验收工作。

蕉岭县环境保护局

2019年3月29日

公开方式：主动公开

抄送：监察分局、监测站、总量办、湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

蕉岭县环境保护局办公室                 2019年3月29日印发